Múltiplos veículos simultâneos — contadores T e Tc 2 veículos em movimento na cadeia ao mesmo tempo

| Evento | T (local) | Tc (remoto) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Veículo 1: EVT_DETECTED | 0 | 0 | LIGHT_ON |
| Veículo 1: EVT_LOCAL → TC_INC | 1 | 0 | LIGHT_ON |
| Veículo 2: TC_INC recebido | 1 | 1 | LIGHT_ON |
| Veículo 1: EVT_PASSED | 0 | 1 | LIGHT_ON mantém |
| Veículo 2: EVT_LOCAL | 1 | 0 | LIGHT_ON |

Quatro diagramas completos — modo normal, obstáculo, falhas (SAFE_MODE + AUTONOMO + MASTER dinâmico) e fim de linha com múltiplos veículos.

Resumo do que está coberto:

Modo Normal — fluxo T/Tc completo pelos 3 postes, TC_INC, PASSED, apagamento sequencial.

Modo Obstáculo — detecção por velocidade, confirmação em frames, luz 100% instantânea, keepalive, remoção automática aos 8s.

Modos de Falha — SAFE_MODE com debounce de 50 ciclos e recuperação em 3 frames; AUTONOMO por WiFi em falta; MASTER dinâmico quando vizinho esquerdo cai.

Fim de linha e múltiplos veículos — comportamento do poste sem vizinho à direita; tabela de evolução dos contadores T e Tc com 2 veículos simultâneos.